作业7 QTCPsocket应用开发及应用（网络收发）

内容：在Deepin操作系统（可在Windows版本上先进行开发）Qt Creator开发环境中设计一个QMainWindow类型的窗体。设置窗口大小为400X200分辨率，主窗口（标注应用名称为：“网络Socket通信”，如图2所示），放置信息发送框（LineEdit），网口信息发送按钮（PushButton）以及串口信息接收框（TextEdit），按照参考样例布局。编写程序实现点击发送按钮，应用可发送发送框内所含字符串信息（尝试发送中文字符），同时底部的文本框能够接收到来自服务器的数据流（尝试接收中文字符），服务器端通过网络调试工具（Hercules Setup Utility ）及串口助手查看(网络IP地址和端口号需统一，设置为LocalHost及8080)，可参考图2应用示例。

图1 界面布局图

- 在原有函数的基础上添加：

- 在头文件mainwindow的private slots中添加：

void read_data()；

- 在源文件mainwindow的ui->setupUi(this)下添加：

connect(TCPSocket,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(read_data()));

（3）在源文件mainwindow中添加槽函数read_data()，代码如下：

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | void MainWindow::read_data(){ If(TCPSocket) { if(TCPSocket->isOpen()) { QByteArray a=TCPSocket->readAll(); QString Message=QString::fromLocal8Bit(a); ui->receive_data_box->append(Message); } } } |
| --- | --- |

- 成果展示

图2 TCPsocket网络通信收发测试结果

图3 Qt Creator与Hercules工具进行联合测试过程演示